
成都市新都区妇幼保健院

询 价 文 件
项目名称：成都市新都区妇幼保健院门诊大厅LED屏采购项目
项目编号：XDFY2025-29
成都市新都区妇幼保健院
2025年12月

一、项目概况
1.项目名称：成都市新都区妇幼保健院门诊大厅LED屏采购项目

2.项目编号：XDFY2025-29
3.项目预算：33779.00元

4.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在医院监督部门的监督下现场拆封密封文件，经业务归口管理部门审核，资格条件符合且满足全部要求的情况下，价格最低者成交。若最低报价的供应商有并列时，则有评审小组投票表决确定最终候选供应商。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；
注：本项目不允许联合体参加。
三、报价

供应商所提供的货物，必须满足询价文件的全部内容，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

成都市新都区妇幼保健院门诊大厅LED屏采购项目报价表

项目编号：XDFY2025-29
	项目
	序号
	设备名称
	品牌/规格
	单位
	数量
	单价
	总价(元)
	备注

	全彩显示屏
	1
	P2.5全彩LED显示屏
	室内表贴全彩
	㎡
	5.74
	
	
	★本项目预算金额为全包干总价，包含但不限于：旧屏安全拆除与场地清理、新屏设备采购、运输、安装调试、所有辅材、线缆、税金、质保期内的维保服务以及完成本项目所需的一切其他费用

	控制系统
	2
	电源
	5V
	台
	20
	
	
	

	
	3
	接收卡
	75B
	张
	16
	
	
	

	
	4
	发送卡
	通用
	套
	1
	
	
	

	
	5
	网线、电源线布线
	超五类网线2根，3*6平方电源线
	套
	1
	
	
	

	工程施工
	6
	钢架结构
	镀锌钢架
	㎡
	6
	
	
	

	合计金额（元）
	
	


注：1.须满足项目全部要求，且报价合计金额不得超过33779.00元，包含完成本项目所需的一切费用，请投标人综合考虑。
2.对报价明显低于其他供应商报价或可能影响产品质量的，应提供书面说明，做出成本分析并附相关证明，若无法提供或成本分析不合理的，经评审小组认定后做无效报价处理。
                      供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

技术要求

说明：参数不带★部分需提供技术白皮书或彩页资料，带★部分提供对应的检测报告。
	一、全彩LED显示屏
	1.显示屏尺寸：2.56M*1.12M,2套
2. 像素点间距：≤2.5mm
3. 驱动芯片功能：具有列下消影功能，倍频刷新率提升2/4/8倍
4.像素构成：1R1G1B
5.套件材质：采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质
6.亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调节功能
7.水平视角：170°，垂直视角：170°
8.换帧频率：50&60 HZ，支持120HZ等3D显示技术
9.色温：800-18000K
10.显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广
11.色域空间：≥120%NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV（PAL）
12.亮度：≥640cd/㎡
13.对比度：≥8700：1
14.刷新率：3840HZ
15. 低亮高灰：采用 EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20%亮度，12bit灰度；显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8-14bits 灰度自定义设置。
16.峰值功耗：≤260W/㎡，平均功耗：≤105W/㎡，睡眠功耗：≤65W/㎡
17.衰减率：≤10%(工作3年）
18.发光点中心偏距：＜0.8%
19.显示颜色：≥281.4trillion
20.温度检测功能：具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息
21.智能节能：产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上
22、防霉：具备0级防霉特性,符合《GBT2423.16-2022 电工电子产品环境试验 第二部分∶试验方法 试验J及导则∶长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等 
23、防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从99KHz~1.2GHz,抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；干扰信号强度10KHz~230MHz：小于90dBuV；干扰信号强度235MHz~l.2GHz：小于97dBuV；传导抑制＞36dB；可以单机使用、可以组网使用 
★24、SELV电路：具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：
正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值
单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值 
★25、屏幕升温：正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃；最高亮度持续工作4小时，模组表面温升小于20K 
★26、防电击等级：依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备 
★27、智能控制：支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接 
28、PCB层数：PCB采用2层、4层、6层、8层、10层设计，PCB板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 
29、为了防止显示屏在安装和运输过程中由于碰撞导致灯珠脱落，显示屏生产厂家需具备防碰撞焊盘技术 
★30、支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口 
31、防呆设计：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计 
32、灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24H，无渗透，灯管气密性良好 
33、灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常 
34、产品通过杂波干扰试验：支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象 
35、产品具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 
36、产品具有智能除湿功能：通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气 
37、网线传导加扰技术：采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的丢失泄密及防止劫持相关设备 

	二、电源
	LED专用电源，自带漏电保护器。4.5V40A，具有过流欠压保护功能。

	三、接收卡
	1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；
2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
4. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
5. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；
6. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；
7. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；
8. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；
9. 单卡支持16组RGB信号输出；
10. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256；
11. 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；

	四、同异步播放机(发送盒)
	1、支持最大65万像素带载能力，最宽4096像素，最高3840像素
2、支持云分级管理和多角色节目发布
3、支持云监测报警并自动联动
4、处理性能强大，支持H.265 4K高清视频硬解码播放
32GB容量（可用25GB）
5、多种播放方式
•支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表
•支持多屏同步播放
•支持定时指令
6、窗口和素材
•支持多节目页播放，最多32个节目页面数量
•支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等等，支持视频、图片缩放
•支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置
•最多同时播放2个高清窗口或者1个4K视频播放窗口
7、全方位控制方案
•支持多种控制平台的控制，手机、平板电脑APP控制
•支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合
8、网络通信
•WiFi双频双模，支持WiFi 2.4G和5G频段、WiFi热点模式或WiFi客户端模式[ WiFi热点和WiFi客户端信号通讯稳定程度与传输距离、无线网络环境和WiFi频段有关。]
•LAN，支持DHCP模式和静态模式
•GPS定位（选配）                                                               

	五、控制软件
	标配集成信息发布系统,要求控制软件支持与现有屏幕软件直接共用，确保兼容性与稳定性。通过标准化接口与协议适配，实现控制指令与屏幕显示的实时同步，降低部署成本，提升管理效率。

	六、网线、音频线和电缆布线
	用原有线路

	七、电脑
	用原电脑

	八、钢架结构
	1.钢构框架材质：国标热镀锌方管，根据现场特殊条件定做，满足现场承重安全要求,结构件具有防锈，防腐功能，保证屏体通风散热，屏体方便维护
2.四周包边材质：专用铝型材，黑色

	九、辅材
	含电源线、连接线、排线、挂件、管材等

	十、工程施工
	1运输：包装、物流、装运
2安装：提前准备安装所需的技术资料，安装流程，仪器设备和专业工具。指派具有丰富经验的安装技术师傅进行现场安装
3调试：制作探测系统、拼接连接图、设置屏体参数保存至接收卡。测试红绿蓝运行正常
4使用：指派专业技术师进行使用方培训


商务要求

1.履约时间：合同签订后，30天内完成安装调试并交付；
2.履约地点：成都市新都区妇幼保健院；
3.付款方式：经采购人验收合格后，30日内一次性支付合同金额的100%。付款前，供应商须提供合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，因供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延时由供应商承担一切后果，采购人不承担逾期付款的违约责任。供应商指定收款账户信息应在成交后详细注明于合同尾页签章处。

4.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收；

5.验收标准：按国家相关规定及询价文件要求、合同约定标准进行验收。

6.旧屏拆除：供应商须在合同签订后、新屏安装前，完成对门诊大厅现有旧LED显示屏的免费拆除、废弃物清运及现场清理工作。其费用已包含在合同总价中，采购人不再另行支付。拆除作业须符合安全规范，确保不对医院环境、设施及人员造成损害。拆除工作所需的一切工具、人员及安全措施均由供应商负责。

7.安全责任：供应商须承诺成交后在本项目履约过程中一切的安全责任自行承担。（供应商响应时须单独提供承诺函并加盖供应商鲜章，格式自拟）

8.质保期：1年（自验收合格之日起计算）。质保期内提供7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。
9.供应商需保证提供得货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能要求。

10.供应商提供的货物在质保期内出现质量及安全问题的，由供应商负责处理解决并承担一切费用；超过质保期的设备，乙方应负责终身维修，维修时只收部件成本费。
六、技术要求应答表
项目名称：

项目编号：

	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、供应商须根据采购文件服务要求内容填定，可仅填写有偏离内容，无偏离内容无须填写。（按文件要求提供相应参数佐证资料）
2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

3.对于技术服务应答表格式不做限定，供应商可根据自身情况进行调整。

供应商名称（加盖单位公章）：                    
法定代表人或授权代表（签字）：          
日期：      年     月      日

七、商务应答表

项目名称：

项目编号：
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、供应商须根据采购文件商务要求内容填写，可仅填写有偏离内容，无偏离内容无须填写。
2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

3、商务应答表格式不做限定，供应商可根据自身情况进行调整。
供应商名称（加盖单位公章）：                    
法定代表人或授权代表（签字）：          
日期：      年     月      日

八、承诺函
 

致：成都市新都区妇幼保健院
根据贵方                       项目，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。如经查实下述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
据此函，我公司承诺如下：
1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
2.我们同意按照响应文件要求，提供的货物符合国家及行业相关技术标准及要求。
3.具有独立承担民事责任的能力； 
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

                                               年  月  日

九、廉洁承诺书
 

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。
第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。
第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。
第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：
（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。
（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  
第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。
第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。
第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。
第八条 本承诺书自签署之日起生效。          
            
                                 承诺单位（盖章）：
     法定代表人或授权代表（签字）：
                                                         年   月   日
十、无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

 
投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：
投标人：（公章）  
日期：   年    月    日
- 1 -

